NOTICE D’UTILISATION DE L’ELEVATEUR « PMR »

L’animateur d’activité, le représentant de l’association ou le SSIAP est informé de la présence d’une personne à mobilité réduite par une sonnerie (bouton poussoir face à l’élévateur, carillon dans le hall d’entrée) ou par une information préalable.

MONTER DU NIVEAU 0 AU NIVEAU 1

- Il convient de se munir de la clé de fonctionnement « A126 » (boite à clés)

- A droite de la porte de l’élévateur, retirer le cache et introduire la clé  dans l’orifice prévu à cet effet, puis tourner à droite,

- Les flèches (monter/descendre) s’allument en bleu,

- Appuyer sur les flèches et maintenir le bouton enfoncé jusqu’à ce que la porte s’ouvre (attention, ne pas rester en face lors de l’ouverture automatique)

- Retirer la clé en tournant à gauche et remettre le cache,

- Monter dans l’élévateur et après avoir retiré le cache insérer la clé sous le bouton rouge d’urgence, tourner la clé à droite et attendre que la porte se ferme et se bloque (temporisation),

- Appuyer sur 1 et maintenir le doigt appuyé sur le bouton jusqu’à l’arrêt complet de l’élévateur (sinon l’élévateur s’arrête),

- Lorsque l’élévateur est arrivé au niveau demandé, la porte s’ouvre automatiquement et progressivement en grand (temporisation), lâcher la pression sur le bouton,

- Retirer la clé en tournant à gauche, remettre le cache noir et sortir,

- Après quelques secondes (temporisation), la porte se referme automatiquement,

- Ranger la clé à l’emplacement prévu sur le  tableau

DESCENDRE DU NIVEAU 1 AU NIVEAU 0

- Sur le pilier à droite de l’accès, retirer le cache, insérer la clé dans l’orifice prévu à cet effet puis tourner à droite,

- Les flèches (monter/descendre) s’allument en bleu,

- Appuyer sur les flèches et maintenir le doigt appuyé sur le bouton jusqu’à l’ouverture du portillon,

- Retirer la clé en tournant sur la gauche et remettre le cache,

- Monter dans l’élévateur et après avoir retiré le cache insérer la clé sous le bouton rouge d’urgence, tourner la clé à droite et attendre que la porte se ferme et se bloque (temporisation),

- Appuyer sur 0 et maintenir le doigt appuyé sur le bouton jusqu’à l’arrêt complet de l’élévateur (sinon l’élévateur s’arrête),

- A l’arrivée, la porte s’ouvre automatiquement, retirer la clé en tournant à gauche, reboucher le cache noir et sortir.

•	Après quelques secondes (temporisation), la porte se referme automatiquement,

•	Ranger la clé à l’emplacement prévu sur le  tableau à clés

IMPORTANT

En cas d’arrêt anormal entre 2 niveaux sans possibilité de repartir, utiliser l’interphone pour appeler du secours.

Pour ramener l’élévateur au niveau 0, utiliser la seconde clé …… l’insérer dans l’orifice de la boite prévu à cet effet à gauche de la porte de l’élévateur, la tourner sur « ON » et appuyer sur le bouton rouge pour faire descendre l’élévateur.

NE PAS UTILISER L’ELEVATEUR COMME MONTE-CHARGE

Lors de chaque permanence et avant toute location vérifier son fonctionnement

EN CAS DE PANNE, TELEPHONER  A L’ASSISTANCE AU :

01 60 28 85 75